Научно-производственное объединение
«Химавтоматика»

Амперометрический детектор

Детектор представляет собой моноблок, в котором находятся амперометрическая ячейка и электронный блок. Управление детектором осуществляется как с помощью компьютера, так и с помощью клавиатуры, находящейся на передней панели прибора. Детектор имеет аналоговый и цифровой выходы. Амперометрическая ячейка термостатируется. С помощью терморегулятора в детекторе возможно термостатирование внешней колонки.

Детектор предназначен для применения в составе жидкостных и ионных хроматографов.

### НАЗНАЧЕНИЕ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА

Анализ органических и неорганических веществ, способных окисляться или восстанавливаться на поверхности рабочего электрода из стеклоуглерода, золота, платины, серебра и других материалов в диапазоне потенциалов от минус 2 до плюс 2 В.

###### РЕЖИМЫ РАБОТЫ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА

###### При постоянном потенциале, импульсном режиме и при сканировании (автоматическое снятие вольтамперограммы).

### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА:

- контроль загрязнителей окружающей среды;

- анализ загрязнений пищи и напитков (синтетические антиокислители, пищевые добавки, антибиотики, витамины, гормоны, микотоксины, искусственные подслащивающие средства и др.);

- анализ биохимических маркеров для ранней диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;

- судебные и судебно-медицинские экспертизы (анализ наркотиков и наркотических средств);

- фармацевтический анализ (чистота и подлинность лекарств);

- биохимические исследования;

- определение подлинности кофе по определению ксилозы (ГОСТ Р 51880-2002);

- анализ иодида, бромида, сульфида и других анионов в нефтяных водах;

- анализ иодида в пищевых продуктах и минеральных водах;

- определение антикоррозионных добавок в топливах и моторных смазочных маслах;

- определение компонентов ракетных топлив (гидразина, метилгидразина, диметилгидразина) в воде, почвах и биологических объектах (Свидетельство № 4-99).

### ОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТОРОМ:

- Фенол, хлор-, дихлор-, трихлор- и пентахлорфенолы, крезолы, нитрофенолы, аминофенолы, диоксибензолы, триоксибензолы, нафтолы, гидразин, метилгидразин, диметилгидразин, цианид, роданид и др. в питьевой воде в соответствии с САНПин 2.1.4.554-96 (все указанные соединения прибор определяет на уровне ПДК без концентрирования).

- Бромид, гидросульфид, арсенит, иодид, тиосульфат, сульфит, нитрит на уровне мкг/л также без концентрирования.

- Основные типы моносахаров, дисахаров и полисахаридов (в частности глюкоза, фруктоза и др.).

- Витамины (С, В, D2, D3, E, K и др.).

- Биогенные амины (тирамин).

- Природные фенольные соединения – антиоксиданты в лекарственных препаратах, БАДах, напитках.

- Природные фенольные соединения в винах и коньяках.

- Флавоноиды, включая катехины, кофеин в чае и кофе.

- Катехоламины (адреналин, норадреналин и дофамин), а также их предшественники и метаболиты в биологических жидкостях.

- Гомоцистеин в плазме для ранней диагностики прединфарктного состояния.

- Наркотики (морфин, героин, кодеин, каннабиноиды, кокаин, экстази и др.) в биологических жидкостях.

- Стероиды, гормоны (17-эстрадиол), аминокислоты, пептиды.

### СОСТАВ ПРИБОРА:

- амперометрический детектор, термостат детектора (от 30oС до 50oС), электронный блок (включает блок управления амперометрическим детектором, терморегуляторы термостата детектора и связи с ПЭВМ);

- программное обеспечение, ПЭВМ (по желанию заказчика).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, нА, не более: | 0,25 |
| --- | --- |
| Предел детектирования, г/см3, по иодиду калия | 1х10-8 |
| Потребляемая мощность, не более | 10 ВА |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры | 250x310x150мм |
| Вес | 6 кг |

#### РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «НПО Химавтоматика»
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,  д. 12А

www.chimavtomatika.ru

Научно-технический центр «Хроматография»

тел.: 	(499) 181-53-27, 181-14-02

(499) 761-36-14

факс: 	(499) 181-63-22, 181-14-02

e-mail: chromatograph@yandex.ru

http://www.chromatograph.narod.ru