Научно-производственное объединение
«Химавтоматика»

## Кондуктометрический детектор

Детектор представляет собой моноблок, в котором находятся кондуктометрическая ячейка и электронный блок. Управление детектором осуществляется как с помощью компьютера, так и с помощью клавиатуры, находящейся на передней панели прибора. Детектор имеет аналоговый и цифровой выходы. Кондуктометрическая ячейка термостатируется. С помощью электронного блока возможно управление внешним термостатом колонок.

Детектор предназначен для применения в составе ионных хроматографов.

#### НАЗНАЧЕНИЕ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА

Анализ неорганических и некоторых органических анионов и катионов в поверхностных, питьевых и сточных водах и в других средах.

#### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- контроль анионов (фторида, хлорида, нитрита, нитрата, фосфата, сульфата и др.) в поверхностных, питьевых и сточных водах по ПНДФ 16.1.8-98;

- контроль анионов в технологических водных средах на АЭС, ТЭЦ;

- определение в водных средах катионов калия, натрия, аммония, лития, кальция, магния, бария, стронция и др. по МВИ 2420/53-98;

- определение кислых газов в атмосфере по МВИ 2420/51-98;

- определение кислотности почв;

- определение ионного состава минеральных вод, алкогольных и безалкогольных напитков;

- определение катионов и анионов  в биологических жидкостях;

- определение ионов в пищевых продуктах и напитках;

- определение анионов и катионов в водках и водках особых в соответствии с ГОСТ Р 51821-2001.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, мкСм, не более: | 0,15 |
| --- | --- |
| Предел детектирования Сmin, г/см3, по хлориду калия | 1х10-7 |
| Потребляемая мощность, не более | 10 В А |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры | 250 x 310 x 150мм |
| Вес | 6 кг |

#### РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «НПО Химавтоматика»
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,  д. 12А

www.chimavtomatika.ru

Научно-технический центр «Хроматография»

тел.: 	(499) 181-53-27, 181-14-02

(499) 761-36-14

факс: 	(499) 181-63-22, 181-14-02

e-mail: chromatograph@yandex.ru

http://www.chromatograph.narod.ru