Научно-производственное объединение
«Химавтоматика»

Ионный хроматограф ЦветЯуза модель 03

с кондуктометрическим и амперометрическим детекторами предназначен для анализа неорганических и органических анионов, неорганических катионов, щелочных, щелочноземельных и переходных металлов.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- контроль анионов (фторида, хлорида, нитрита, нитрата, фосфата, сульфата) в поверхностных, питьевых и сточных водах;

- контроль анионов в технологических водных средах на АЭС, ТЭЦ;

- определение в водных средах катионов калия, натрия, аммония, лития, рубидия, цезия;

- определение в водных средах катионов кальция, магния, бария, стронция;

- анионов и катионов в водках и водках особых в соответствии с ГОСТом Р 51821-2001;

- определение иодида, бромида в водах, кормах, лекарственных формах;

- анализ растворов гальванических ванн, проявляющих растворов;

- анализ катионов калия, натрия, кальция и магния в биологических жидкостях.

АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ открывает новые возможности в ионной хроматографии. В частности позволяет проводить сверхчувствительное определение таких анионов, как цианид, роданид, бромид, иодид, гидросульфид, арсенит, тиосульфат, сульфит, нитрит и других на уровне мкг/л.

СОСТАВ ПРИБОРА:

- аналитический блок, включающий термостат колонок (от 300С до 800С), термостат детектора (от 300С до 500С), детектор, кран-дозатор Rheodyne (США) типа 7740, электронный блок (включает блок управления амперометрическим и кондуктометрическим детекторами, терморегуляторы термостатов колонок и детектора), подставки для ёмкостей с элюентом;

- насос высокого давления типа Марафон-2, с демпфером, датчиком давления и системой промывки плунжера;

- надёжное программное обеспечение;

- ПЭВМ и принтер (по желанию заказчика);

- капиллярная система подавления фоновой электропроводности подвижной фазы для определения анионов.

К ДОСТОИНСТВАМ ПРИБОРА МОЖНО ОТНЕСТИ:

- высокая чувствительность, позволяющая определять большинство соединений без концентрирования;

- полимерный жидкостный тракт;

- высокая надёжность за счёт применения в приборе лучших отечественных и зарубежных устройств, комплектующих и материалов;

- возможность установки практически любых типов колонок;

- возможность работы в одно- и двухколоночном вариантах;

- лёгкость обслуживания;

- экспрессность анализа;

- компьютерный комплекс сбора, обработки и хранения хроматографических данных;

- выдача объективных результатов анализа в виде полного протокола;

- в 3-5 раз дешевле импортных аналогов.

Гарантия 1 год. НПО "Химавтоматика" обеспечивает запуск, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обучение потребителей.

Хроматограф ЦветЯуза с кондуктометрическим детектором. Колонка Хикс 6х100 мм. Проба – определение анионов в водке.

Сертификат об утверждении типа средств измерений № 21449 от 31.08.2005 г.

Зарегистрирован в Госреестре под № 20706-05.

Лицензия на выпуск № 12.1541- 01

###### РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «НПО Химавтоматика»
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,  д. 12А

www.chimavtomatika.ru

Научно-технический центр «Хроматография»

тел.: 	(499) 181-53-27, 181-14-02

(499) 761-36-14

факс: 	(499) 181-63-22, 181-14-02

e-mail: chromatograph@yandex.ru

http://www.chromatograph.narod.ru