Научно-производственное объединение
«Химавтоматика»

УФ – детектор  МОДЕЛЬ 132

Высокочувствительный фотометрический прибор предназначен для работы в составе жидкостных хроматографов серии «ЦветЯуза». Принцип работы устройства основан на измерении поглощения света в УФ области спектра, пропускаемого через аналитическую кювету. Прибор выполнен по двухлучевой оптической схеме.

Впервые в конструкции детектора используются современные малошумящие источники излучения (светодиоды) и фотоприёмники (производство Япония), имеющие низкие фотометрические шумы и обеспечивающие низкий предел детектирования. Волоконно-оптические технологии позволили изготовить уникальную аналитическую кювету объемом 9 мкл с увеличенной длиной оптического пути до 20 мм, что также повышает чувствительность детектора. В настоящее время, эта кювета отечественных аналогов не имеет.

Электронная система управления длиной волны излучения светодиодов  дает возможность легко и быстро, всего за 0,2 сек, менять до семи длин волн в спектральном диапазоне 200 – 400 нм, а также проводить автоматическую установку нулевой линии.

Микроконтроллер детектора управляет работой светодиодов, тестирует их оптические параметры и обрабатывает результаты измерений с последующим выводом на PC. Программное обеспечение предоставляет расширенные возможности для управления прибором с РС в сканирующем режиме.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- двухлучевая оптическая схема;

- при замене источника излучения юстировка не требуется;

- уникальная волоконно-оптическая микрокювета с длиной оптического пути 20 мм;

- автоматическая система управления и смены длины волны в спектральном диапазоне 200 – 400 нм, в том числе в процессе измерения (регистрации хроматограммы);

- автоматическая установка нулевой линии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фотометрический УФ – детектор МОДЕЛЬ 132 в составе жидкостного хроматографа «ЦветЯуза» (модификация – 04) находит широкое применение в контроле загрязнений окружающей среды, пищевых продуктов и напитков, в медицине, в биологии, в фармацевтике, в судебной и судебно-медицинской экспертизе.

Возможно использование детектора для технологического контроля в различных отраслях промышленности, в энергетике и других областях.

По техническим характеристикам детектор сопоставим с лучшими зарубежными аналогами, а по стоимости в 2-3 раза ниже их.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Источник излучения: | УФ-светодиоды |
| --- | --- |
| Оптическая диспергирующая система: | 3 интерференционных фильтра (для коррекции спектральных характеристик светодиодов) |
| Длины волн интерференционных фильтров: | 254; 280; 310 нм (220 нм – планируется) |
| Полуширина спектральной линии: | 10 нм |
| Время одного скана из 3-х спектральных точек | 0,2 сек |
| Фотометрический шум: | не более  2,5 х 10-5 AU (на длине волны 254 нм, при постоянной времени 1 с) |
| Дрейф нулевой линии: | не более 2,5 х 10-4 AU/час |
| Проточная микрокювета: | объем - 9 мкл; длина оптического пути - 20 мм |
| Питание: | 220 В / 50 Гц |
| Габаритные размеры: | 330 х 110 х 270 мм |
| Вес: | не более 3 кг |

#### РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «НПО Химавтоматика»
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,  д. 12А,

www.chimavtomatika.ru

Научно-технический центр «Хроматография»

тел.: 	(499) 181-53-27, 181-14-02, 181-63-22

факс: 	(499) 181-63-22, 181-14-02

e-mail: yashinchrom@mail.ru

http://chromatograph.narod.ru